المحاضرة الرابعة:  الانماط المعمارية في العمارية الصحراوية:

الانماط المعمارية هي انعكاس للبيئة الحضارية عبر فترات تاريخية متتالية، فقد خلقت الروف الطبيعية و الاجتماعية نمط معين :

الشكل: (عبارة عن تكتلات متراصة ومتلاحمة فيما بينها، ....)

الوظيفة: (دينية، مدنية، عسكرية)

ـ خصائص العمارة الصحراوية:

الكثافة والتظام: ... هذا الذي يوفر اكبر قدر من الظلال التي تسقطها المباني على بعضها البعض.

التقليل من مساحة المسطحات الافقية والعمودية ...

تعرج والتواء المسالك (التقليل من الفراغات الخارجية...)

التدرج المجالي والوظيفي: يخضع التوزيع العمراني الصحراوي لمبدا التدرج بين المسكن كوحدة اولية ومجموعة من المساكن كوحدة ثانوية ثم القصر او المدينة كوحدة كلية.....

الانفتاح نحو الداخل: تشكيل مناخ داخلي محلي

العضوية والوظيفة: ..........................................

مواد البناء:

تقسم مواد البناء الى مجموعات رئيسية اما بحسب طبيعتها او بحسب مجال استعمالها وعلى هذا تم تقسيمها الى 5 انواع من طرف Grillo :

المواد الصخرية: ( الحجارة بكل انواعها ...

المواد العضوية: الخشب و القش....

المواد المعدنية: الحديد و الالمنيوم .....

المواد الصناعية: المركبة الزجاج و البلاستيك....

المواد المخلطة: الخرسانة....

الخصائص الاساسية لمواد البناء:

خصائص مكانيكية: تحمل القوى الخارجية، من ضغوط وشد وجذب ....

المتانة ......

الصلادة ..........

المرونة و اللدونة.........

الخصائص الفيزيائية

الكثافة: درجة التراص ـ نسبة المواد الصلبة...

الوزن النوعي: نسبة اوزان الحبيبات الصلبة في المادة

الوزن الحجمي: هو نسبة الحجم الطبيعي

المسامية: نسبة حجم الفراغات و المسامات

درجة امتصاص الماء:....

النفاذية: قدرة المادة على تمرير الماء

مقاومة التجمد

الخصائص الكيميائية:

مقاومة التاكل ...........

الترابط...........

الوسط الريفي: .............................................