Matière : Commande électrique des mécanismes industriels

Niveau : CE-Master II

Examen final

Exercice 1 :

Exploitation Courbe de couples (Couple moteur et couple résistant)

| Couples moteur et résistant en fonction de la vitesse |  |
| --- | --- |

| - A partir de la courbe calculer le couple de démarrage (à n=0) et Couple moteur max - Td est représenté par la flèche de gauche en observant les 2 autres flèches, donner l’équation de Td - En observant l’allure du couple résistant, quelle application réalise t’on - Donner la valeur de Tr1 - Le moteur démarre-t-il ? (Td > Tr) - Quel point de la figure permet de dire que le démarrage est fini ? En ce point (régime établi), à quoi est égal Ta et n - Que vaut le couple moteur - Tr1 représente une charge équivalente à 500Kg. Représenter sur la figure Tr2 pour une charge de 750Kg. Le moteur démarre-t-il ? A quelle vitesse tourne le moteur dans ces conditions en régime établi? - Tr3 représente une charge de 1.25 tonne, représenter Tr3. Le moteur démarre-t-il ? Exercice 2 : Calculer le couple d’accélération d’un moteur devant entrainer une machine dont le moment d’inertie est de 0,25kg.m2. La vitesse devant passer de 0 à 1435tr/min en 5s. L’inertie du moteur est comprise dans le moment d’inertie de la machine. (n =1435tr/min vitesse réel du moteur) |  |
| --- | --- |