Université Abou Bekr Bel Kaïd Tlemcen	Année : 2ème Année License       Faculté de Technologie	Option : Energie Renouvelable

Département de Génie Mécanique	  Module : Transfert de Chaleur I

Février 2019                                                                     Duré: 1 heure

Contrôle

Exercice 1

Soit le mur composé représenté ci-dessous dont les caractéristiques sont:

λA =75 W/mK, λB =43 W/mK, λC =90 W/mK, λD =61.5 W/mK, λE=20 W/mK,  hi = 7 W/m2K, he =18 W/m2K

1.5 cm

7 cm

3 cm

10 cm

Te=7°C

B

20 cm

Ti=30°C

E

C

A

10 cm

D

1m

a. Donner le schéma électrique équivalent

b. Calculer les températures aux différents interfaces.

Exercice 2

la génération de chaleur volumique dans une paroi plane d'épaisseur 8 cm est 4 x106  W/m3. la conductivité thermique du matériau est de 47.5 W/mK. La surface du plaque atteint une température uniforme de 500°C.

Quelle est la température à x = 4 cm ?