Université Abou Bekr Bel Kaïd Tlemcen                    Année : 2ème Année License

Faculté de Technologie                                                Option : Energie Renouvelable

Département de Génie Mécanique                               Module : Transfert de Chaleur

Juillet 2019                                                                   Durée: 1h 30min

Examen Final: Transfert de chaleur

Questions de compréhension

- Donnez pour chaque numéro dans le diagramme ci-dessous la bonne méthode de transfert de chaleur (1.5 pt).

- A quoi correspond un transfert thermique convectif ?   (1.5 pt)

- Dans la suit, quelle méthode de transfert thermique est appliquée ? (2 pts)

- Méthode de transfert de chaleur pouvant traverser un espace vide.

- Un ventilateur soufflant de l'air qui vous refroidit.

- Se bruler la main en touchant un fourneau chaud.

- Soleil réchauffant la surface de la terre.

Exercice 1: (6 pts)

Un prototype d'un réacteur nucléaire dont la chambre de combustion est sous forme d'un tube en aluminium mince de rayon R = 8 mm est rempli de matériaux nucléaire. la température à la surface est 227°C. La puissance de combustible est de 6,5 .107 W/m3et sa conductivité thermique est de 2,5 W/mK.

Montrer que la température à l'intérieur de la chambre peut être exprimer par la relation suivante :

T=a-b×r2

Exercice 2 (9 pts)

Dans une conduite horizontale  en acier (λ 1  = 46 W/mK) de diamètre D1/D2 = 50/52 mm se déplace de l'eau (liquide) à la vitesse  U = 0, 15 m/s. Sa température  moyenne  Tf =  100 °C. La conduite est calorifugée à l'amiante (λ2 = 0.116 W/mK), le diamètre extérieur de l'isolation et la température de la surface extérieure de la conduite sont D3 = 89 mm  et Tp = 40 °C, respectivement. Si on suppose que l'écoulement d'eau est pleinement développé le long de la conduite, Calculer:

1) Les pertes de chaleur par  1 m de longueur,

2) Les températures aux interfaces de la conduite et du calorifuge.