République Algérienne Démocratique et Populaire

Université Abou Bakr Belkaid – Tlemcen

Faculté de Technologie

Département d’Hydraulique

Série  d’exercices 1 (Aménagement hydraulique)

Exercice 1 :

Un orifice vive arête de 50mm de diamètre, débite de l’eau sous une hauteur de charge de 4.5m.

- trouver le coefficient de débit, si le débit mesuré est de 11,45 dm3/s.

- Calculer le coefficient de contraction, en négligeant les pertes de charge si la pression  moyenne du jet sur le plan de l’orifice est de 26,5.103 Pa (pression relative)

h

C

B

A

Exercice 2 :

Un ajutage de 10 cm de diamètre (figure en face) permet de vidanger un réservoir

- quel est le débit d’eau sous une charge h=9m sachant que le coefficient de vitesse est de 0.82?

- Quelle est la hauteur de pression à la section B sachant que le jet se contracte pour atteindre 62% de la surface du tube et que la perte de charge entre A et B est de 4.2% de la hauteur de vitesse en B ?

Exercice 3:

Le flot provenant d'un orifice à bord mince de 150 mm de diamètre, sous une charge de 3,05 m et s’écoule dans le canal rectangulaire se terminant par un déversoir contracté. Le canal a 1,83 m de large et, pour le déversoir, Z = l,50 m et b = 0,31 m. Calculer la profondeur de l'eau dans le canal si mdeversoir = 1,82 (c orifice = 0,600).

Exercice 4:

Au cours d'un essai effectué sur un déversoir non contracté de 914 mm de haut, la hauteur de charge a été maintenue constante à 305 mm. En 38 secondes, 28,73 m3 d'eau ont été collectés. Trouver la valeur du coefficient de débit de ce déversoir. On donne b = 2,44 m.

Exercice 5:

Un déversoir sans contraction, de 7,62 m de long, est destiné à débiter 10,6 m3/s dans un canal. Le coefficient du déversoir m = 1,85. Que doit être la hauteur Z du déversoir, si l'eau qui se trouve derrière a une profondeur qui ne dépasse pas 1,83 m?

Exercice 6:

Le débit d'eau par-dessus un déversoir triangulaire de 45° est de 0,0212 m3/s. Pour c = 0,580. Calculer la charge au déversoir.

Exercice 7: (en utilisant la hauteur critique et l’énergie spécifique critique)

Trouver la formule applicable à une mesure du débit critique et l'illustrer par un exemple en face. On donne la perte de charge

∆H=110Vc22g-V122g

b=3,05m; z=0,335m; y1 =0,738m