République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université AbouBakr Belkaid – Tlemcen

Faculté de Technologie

Département d’Hydraulique

Exercices (machines Hydraulique)

1ère  année Master

- Soit le système hydraulique en bas.  La fonte Pont à Mousson et la fonte Bonna ont une rugosité de ε=0,1mm

Calculer la puissance que la pompe P doit fournir au fluide. Tracer la ligne piézométrique et la ligne de charge

(1.047MW)

- La fonte Pont à Mousson a une rugosité de ε=0,1mm. Calculer la charge aux points 3 et 4. Déterminer l’énergie prélevée au fluide et la puissance électrique produite (rendement=0.81). Tracer la ligne piézométrique et la ligne de charge.

(H3 =1183m, H4=711m, Ef=556kW, Ee=450kW)

D

Cote 182m

Une  pompe centrifuge (BC) qui tourne à 1500 tr /min,  Le tableau ci-dessous résume ses caractéristique hauteur- débit et rendement.

| Q(l/s) | 0 | 20 | 40 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(m) | 110.5 | 107.5 | 104 | 99 | 90 | 81 | 70 | 57.5 |
|  | - | - | 58 | 66 | 74 | 75.5 | 73 | 68 |
| NPSH | 1.17 | 1.2 | 1.22 | 1.26 | 1.31 | 1.45 | 1.93 | 3.4 |

d2=0,3m

L2=1295m

Déterminer le point de fonctionnement de la pompe et de l'installation

- Calculer la pression à la sortie de la pompe (B)

- Vérifier le risque de cavitation

C

Cote 123m

A

Cote 119m

B

d1=0,35m

L1=800m

- Pour alimenter deux villes en eau, on réalise une station de pompage constituée de trois  pompes centrifuge identiques montées en parallèle(+1 de secours) qui tournent à 2800 tr /min,  Le tableau ci-dessous résume ces caractéristiques hauteur- débit et rendement.

| Q(m3/h) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H(m) | 65.5 | 65 | 64.5 | 63.5 | 61 | 57.5 | 52.5 | 46 | 37.5 |
|  | - | - | 29 | 48 | 62 | 70.5 | 74.5 | 70 | 59 |

Ces pompes sont  utilisées pour alimenter deux réservoir par deux conduites en acier

P

Cote 242m

d1=0,25m

L1=2000m

B

C

Cote 233m

Cote 203m

L2=4000m

d2=0,3m

Déterminer de point de fonctionnement de l’installation et de chaque pompe ainsi que les débits de chaque conduite ?

- Quelle est la puissance consommée par chaque  la pompe ?

H. Bouchelkia