Exercice 1 : Réception d’un échantillon de chantier – Analyse des paramètres

Sur un chantier de terrassement, tu reçois un échantillon prélevé dans un décapage. Voici les résultats du laboratoire :

- Volume total de l’échantillon : 150 cm³

- Masse humide : 285 g

- Masse sèche (après séchage à 105°C) : 230 g

- Volume des grains solides : 90 cm³

- Volume de vides : 60 cm³

Questions :

- Calcule la teneur en eau w de l’échantillon.

- Calcule la masse volumique humide γ et sèche γd.

- Déduis la porosité n.

- Que vaut l’indice des vides e ?

- D’après ces résultats, que peux-tu dire sur la compacité du sol et son comportement attendu lors d’un compactage sur chantier ?

Exercice 2 : Protocole de saturation du sol – Influence de l’eau

On analyse un sol pour une future voie ferrée. Le laboratoire mesure :

- Volume total : 120 cm³

- Volume d’eau Vw : 36 cm³

- Volume d’air Va : 12 cm³

- Volume des vides Vv=Vw+Va

- Volume des grains solides Vs=72 cm3

Questions :

- Calcule le degré de saturation Sr.

- Calcule la porosité n.

- Calcule l’indice des vides e.

- Explique comment la variation du degré de saturation peut influencer la portance ou la stabilité de cette voie.

Exercice 3 : Étude comparative – Deux sols, deux comportements

Deux échantillons de sols prélevés sur des points différents du chantier sont analysés :

|  | Échantillon A | Échantillon B |
| --- | --- | --- |
| Masse sèche (g) | 250 | 250 |
| Masse humide (g) | 325 | 280 |
| Volume total (cm³) | 150 | 140 |

Questions :

- Calcule la teneur en eau w pour chaque échantillon.

- Calcule la masse volumique sèche (γd) de chaque échantillon.

- Lequel présente le sol le plus humide ? Lequel est le plus compact ?

- À ton avis, quel échantillon serait le plus adapté à la réalisation d’une plateforme routière stable ? Explique.

Exercice 4 : Granulométrie appliquée – Interprétation

Un test de tamisage donne les résultats suivants pour un sol de chantier (masse totale échantillon utilisée : 200 g):

| Tamis (mm) | 4 | 2 | 0,5 | 0,08 | Fond |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse retenue (g) | 20 | 35 | 40 | 70 | 35 |

Questions :

- Calcule le pourcentage de passant pour chaque tamis.

- Trace (ou décris) la forme de la courbe granulométrique.

- Que peux-tu conclure sur le type de sol ? (Prédominance de gravier, sable ou fines ?)

- Estime quel pourrait être l’impact de cette granulométrie sur le drainage du sol de chaussée.

Exercice 5 : Cas de chantier – Problème d’humidité

Sur un chantier humide, un compacteur passe sur la plateforme. Le sol présente une porosité élevée (n=0,48) et une teneur en eau élevée (w=30%). La densité des grains est de 2,65 g/cm3.

Questions :

- Explique le risque principal lié à une telle situation pour la portance de la plateforme.

- Calcule l’indice des vides e.

- Calcule le degré de saturation maximal possible pour ce sol.

- Propose une solution simple (basée sur la variation de l’eau ou de la compacité) pour améliorer la situation en vue d’une meilleure stabilité.

Exercice 1 : Analyse de courbe granulométrique

Sur un chantier, tu reçois les résultats d’un essai de tamisage effectué au labo sur un sol prélevé sous la future route.

| Tamis (mm) | 20 | 10 | 5 | 2 | 0,08 | Fond |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse retenue (g) | 12 | 35 | 48 | 25 | 15 | 5 |

Masse totale de l’échantillon : 140 g

Questions :

- Calcule le pourcentage passant pour chaque tamis.

- Trace la courbe granulométrique (axe X : diamètre, axe Y : % passant).

- Quel diamètre correspond à D10, D30 et D60 ? (lis-les sur ta courbe, ou estime-les par interpolation)

- Calcule le coefficient d’uniformité Cu=D60D10 et le coefficient de courbure Cc=(D30)2D10×D60.

- Déduis si le sol est bien ou mal gradué.

- Que pourrait signifier cette graduation en termes de compacité ou de filtration sur chantier ?

Exercice 2 : Comparaison de sols par courbe granulométrique

Le laboratoire t’envoie deux courbes (simplifiées ici par quelques points) pour deux sols utilisés sur le chantier.

| % Passant | Sol A (mm) | Sol B (mm) |
| --- | --- | --- |
| 10% | 0,09 | 0,08 |
| 30% | 0,8 | 0,12 |
| 60% | 6,2 | 0,21 |

Questions :

- Calcule D10, D30 et D60 pour chaque sol (déjà donné ici).

- Calcule Cu et Cc pour chaque sol.

- D’après tes résultats, lequel est le plus « bien gradué » ?

- Lequel serait le mieux pour réaliser un remblai travailleur contre l’eau ? Explique.

- D’après ta courbe, comment sont réparties les tailles de grains dans le sol B ?

Exercice 3 : Interprétation de courbe granulométrique et implications terrain

Une courbe granulométrique d’un sol présente une pente très raide, passant de 10 % à 90 % de passant en quelques millimètres de diamètre. Un autre sol montre une pente douce et étendue.

Questions :

- Décris les différences de texture et de comportement entre ces deux sols.

- Quel sol serait, selon toi, le plus adapté pour filtrer l’eau ? Lequel pour supporter une charge importante ? Explique en lien avec la granulométrie.

Exercice 4 : Application USCS

Pour classifier un sol selon le système USCS, tu obtiens :

- D10=0,08 mm

- D30=0,38 mm

- D60=0,82 mm

Questions :

- Calcule Cu et Cc.

- Déduis à quel type de sol il correspond (sable, gravier, fines ? Bien/mal gradué ?)

- Quelle information cette classification apporte-t-elle lors de la réflexion sur les fondations ?

Exercice 1 : Classification d’un sol par proportions

Un laboratoire te transmet les résultats d’une analyse granulométrique pour un sol extrait sous une future plateforme :

- Proportion d’argile : 17 %

- Proportion de limons : 25 %

- Proportion de sables : 58 %

Questions :

- Place le point correspondant à ces proportions sur le triangle textural argile-limons-sables.

- Identifie la classe texturale du sol (sable limoneux, limon argileux, sable argileux, etc.).

- Explique quels avantages ou inconvénients ce type de sol peut présenter pour la construction.

Exercice 2 : Utilisation du triangle textural pour interprétation chantier

À la suite de plusieurs prélèvements sur le chantier, tu obtiens la composition suivante pour un échantillon :

- Argile : 32 %

- Limons : 43 %

- Sables : 25 %

Questions :

- Localise ce sol sur le triangle des proportions.

- Donne son appellation selon la classification (limon argileux, argile limoneuse…).

- D’après sa place dans le triangle, quel serait son comportement en présence d’eau (stabilité, plasticité, risques ?) Explique.