TD N : 3. EXPLOITATION DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Exercice 1 :

A partir des données du tableau 1 et 2

Tableau 1. Données relatives aux moyennes mensuelles et annuelles des précipitations et des températures pour l’ancienne période (1913-1938) (O. N. M.)

| Stations | Moyennes mensuelles des précipitations et des températures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Précipitation (mm) et Température annuelles (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | F | M | A | M | J | Jt | At | S | O | N | D |  |
| Ghazaouet | P | 58 | 44 | 45 | 39 | 31 | 10 | 1 | 1 | 19 | 42 | 59 | 61 | 410 |
|  | T | 11,45 | 11,85 | 12,9 | 15,05 | 17,4 | 20,6 | 23,4 | 24,25 | 22,15 | 18,7 | 15,2 | 12,35 | 18,12 |
| Béni Saf | P | 49 | 40 | 37 | 30 | 24 | 9 | 1 | 2 | 15 | 39 | 57 | 68 | 371 |
|  | T | 12,95 | 13 | 14,45 | 15,5 | 18,35 | 21,1 | 24,2 | 25,05 | 22,9 | 19,7 | 16,35 | 13,9 | 18.12 |
| Zenata | P | 65 | 62 | 49 | 44 | 38 | 11 | 1 | 4 | 23 | 42 | 68 | 67 | 474 |
|  | T | 9,9 | 10 | 10,5 | 13 | 15 | 21 | 24 | 26 | 21,5 | 17 | 13 | 10 | 15.9 |
| Saf-Saf | P | 70 | 72 | 72 | 61 | 48 | 16 | 2 | 3 | 15 | 40 | 70 | 76 | 545 |
|  | T | 9 | 9,55 | 11,6 | 14,25 | 16,8 | 21,35 | 24,75 | 26 | 22,3 | 17,95 | 13,05 | 10 | 16,38 |
| Ouled Mimoun | P | 71 | 75 | 59 | 48 | 43 | 21 | 3 | 2 | 15 | 54 | 69 | 68 | 528 |
|  | T | 8,9 | 9,8 | 11,3 | 14 | 16,6 | 20,8 | 24,4 | 25,2 | 21,7 | 17,2 | 12,5 | 9,5 | 16 |
| Sebdou | P | 43 | 41 | 37 | 25 | 34 | 15 | 5 | 7 | 19 | 23 | 35 | 42 | 326 |
|  | T | 7,5 | 9,95 | 8,57 | 12.25 | 12,1 | 21 | 30,55 | 23 | 23,25 | 18,8 | 14,5 | 19,15 | 16,71 |
| El Aricha | P | 29,1 | 24 | 32 | 23,5 | 22 | 24,6 | 7,5 | 11,7 | 24,6 | 28,5 | 31 | 27,5 | 296.8 |
|  | T | 5 | 5,6 | 7,85 | 11,85 | 15,95 | 20,35 | 24,85 | 24,8 | 20,05 | 14,8 | 7,85 | 5,2 | 13,67 |

Tableau 2. Données relatives aux moyennes mensuelles et annuelles des précipitations et des températures pour la nouvelle période (1986-2011). (O. N. M.)

| Station-s | Moyennes mensuelles des précipitations et des températures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Précipitation (mm) et Température annuelles (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | F | M | A | M | J | Jt | At | S | O | N | D |  |
| Ghazaouet | P | 45,72 | 49,68 | 44,23 | 29,48 | 27,21 | 4,82 | 0,826 | 5,21 | 18,7 | 39,61 | 66,09 | 37,62 | 369,20 |
|  | T | 13,4 | 13,58 | 14,92 | 16,49 | 19,15 | 22,46 | 25,31 | 26,01 | 23,45 | 20,41 | 16,77 | 14,38 | 18, 86 |
| Béni Saf | P | 51,85 | 47,1 | 36,36 | 31,83 | 19,01 | 4,41 | 0,723 | 3,34 | 18,75 | 37,34 | 62,71 | 33,32 | 346,74 |
|  | T | 13,16 | 14,45 | 15,2 | 16,92 | 19,29 | 22,7 | 25,34 | 26,13 | 23,77 | 20,47 | 16,78 | 14,31 | 19,04 |
| Zenata | P | 43,79 | 44,76 | 48,93 | 33,58 | 26,93 | 5,65 | 1,14 | 3,96 | 16,75 | 25,27 | 46,24 | 36,96 | 333,96 |
|  | T | 11,18 | 12,31 | 14,32 | 16,24 | 19,39 | 23,86 | 26,93 | 27,4 | 24,76 | 20,49 | 15,83 | 12,16 | 18,73 |
| Saf-Saf | P | 41,9 | 47,1 | 50,1 | 35,1 | 29 | 6,3 | 1,2 | 3,8 | 14,8 | 25,5 | 49 | 40,8 | 344,6 |
|  | T | 9,1 | 10,1 | 12 | 14,1 | 16,8 | 19,2 | 22,1 | 22,2 | 19,7 | 17,2 | 13,5 | 9,73 | 15,47 |
| Ouled Mimoun | P | 40,4 | 45,3 | 48,3 | 33,8 | 27,9 | 6,1 | 1,2 | 3,7 | 14,3 | 24,6 | 47,6 | 39,4 | 332,6 |
|  | T | 9,7 | 10,8 | 12,9 | 15,1 | 18,2 | 20,9 | 24,1 | 24,1 | 21,5 | 18,6 | 14,6 | 10,4 | 16,74 |
| Sebdou | P | 48,59 | 49,35 | 43,86 | 32,29 | 33,13 | 10,72 | 4,79 | 7,7 | 19,38 | 29,62 | 45,02 | 44,81 | 369,26 |
|  | T | 6,48 | 7,92 | 9,33 | 11,71 | 14,97 | 23,74 | 27,2 | 28,24 | 23,82 | 18,95 | 14,81 | 9,76 | 16,41 |
| El Aricha | P | 23,3 | 17,5 | 28,2 | 25,2 | 19,8 | 5,89 | 6,46 | 9,13 | 15,3 | 17,8 | 19,6 | 10,8 | 198,98 |
|  | T | 4,8 | 6,18 | 9,37 | 10,9 | 17,6 | 21,9 | 27,7 | 27 | 20,7 | 14,6 | 8,65 | 5,5 | 14,57 |

Q1. Calculer le coefficient relatif saisonnier de Musset de chaque station pendant les deux périodes ancienne et nouvelle.

Q2. Identifier le régime pluviométrique saisonnier de chaque station pour les deux périodes.

Q3. Construire les histogrammes de variations saisonniers de précipitations des différentes stations pour les deux périodes, les commenter et les interpréter.

Q4. Tracer les courbes de variations mensuelles des précipitations pour toutes les stations durant les deux périodes, les commenter et les interpréter.

Solution d’exercice 1 :

Q1 et Q2. Les régimes pluviométriques saisonniers de chaque station pour les deux périodes ancienne et nouvelle, ainsi que leurs indicatifs saisonniers, sont résumés sur le Tableau 3 et illustrés dans la Figure 2.

Tableau 3. Régime pluviométrique saisonnier des stations de la région d’étude.

| Saisons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stations |  | Hiver (H) |  | Printemps (P) |  | Été (E) |  | Automne (A) |  | Régime saisonnier |
|  |  | Ps (mm) | Crs | Ps (mm) | Crs | Ps (mm) | Crs | Ps (mm) | Crs |  |
| Ghazaouet | AP | 163 | 1,75 | 115 | 1,23 | 12 | 0.13 | 120 | 1,29 | HAPE |
|  | NP | 133,02 | 1,44 | 100,92 | 1,09 | 10,85 | 0,117 | 124,4 | 1,34 | HAPE |
| Béni Saf | AP | 157 | 1,53 | 91 | 0,88 | 12 | 0,117 | 111 | 1,08 | HAPE |
|  | NP | 132,27 | 1,52 | 87,2 | 0,95 | 8,473 | 0,097 | 118,8 | 1,37 | HAPE |
| Zenata | AP | 194 | 1,63 | 131 | 1,10 | 16 | 0,135 | 133 | 1,12 | HAPE |
|  | NP | 125,51 | 1,50 | 109,44 | 1,31 | 10,75 | 0,128 | 88,26 | 1,057 | HPAE |
| Saf-Saf | AP | 218 | 1,6 | 181 | 1,32 | 27 | 0,198 | 125 | 0,91 | HPAE |
|  | NP | 129,8 | 1,50 | 114,2 | 1,32 | 11,3 | 0,13 | 89,3 | 1,03 | HPAE |
| Ouled Mimoun | AP | 214 | 2,62 | 150 | 1,84 | 26 | 0,31 | 138 | 1,69 | HPAE |
|  | NP | 125,1 | 1,50 | 110 | 1,32 | 11 | 0,13 | 86,5 | 1,04 | HPAE |
| Sebdou | AP | 126 | 0,95 | 96 | 0,72 | 27 | 0,20 | 77 | 0,58 | HPAE |
|  | NP | 142,75 | 1,54 | 109,28 | 1,18 | 23,21 | 0,25 | 94,02 | 1,018 | HPAE |
| El Aricha | AP | 85,1 | 1,146 | 70,1 | 0,94 | 43,8 | 0,59 | 87 | 1,17 | AHPE |
|  | NP | 69 | 1,39 | 50,89 | 1,03 | 30,89 | 0,62 | 48,2 | 0,97 | HPAE |

Q3.

- Les variations saisonnières des précipitations sont illustrées dans la figure 2

Figure 2. Variations saisonnières des précipitations

- Interprétation :

Cette analyse révèle que la région de Tlemcen est soumise à un régime saisonnier, à maximum pluviométrique centré sur la saison hivernale (Figure 2). Les précipitations, d’origine cyclonique, tombent principalement en hiver, entre décembre et février, et fournissent plus de 36 % de pluies annuelles. Presque partout, le printemps est la seconde saison la plus pluvieuse de l’année (régime saisonnier de type HPAE) notamment dans les stations de Zenata, Saf-Saf, Ouled Mimoun, Sebdou et El Aricha. Néanmoins, une certaine concentration géographique du régime saisonnier apparaît puisque les localités de Ghazaouet et Béni Saf accusent un second maximum pluviométrique en automne (régime saisonnier HAPE). Daget (1977 a) confirme que l'été sous le climat méditerranéen est la saison la plus chaude et la moins arrosée, et considère les mois de juin, juillet, août comme les mois d'été. Il est intéressant de signaler que le régime saisonnier pluviométrique dominant dans la région était auparavant plutôt du type HPAE. Notamment lorsqu’on le calcul avec les données de Seltzer (1946) que peut bien traduire ce changement d’un régime à l’autre.

Q 4.

- Les Variations mensuelles des précipitations sont illustrées dans la figure 3

Figures 3. Variations mensuelles des précipitations

- Interprétation :

La Figure 3 montre la variation mensuelle moyenne de la pluie des 7 stations retenues. Cette variation est à peu près la même partout et affiche globalement le même profil. À partir de septembre, il y a une augmentation rapide de la pluviosité jusqu’en décembre, parfois jusqu’en mars. Puis, s’amorce une décroissance assez singulière de la pluie jusqu’en juillet. Ce phénomène demeure le même avec les anciennes données de Seltzer (1913-1938). La période la plus arrosée demeure également la même et s’étend toujours de septembre à mars. Le régime des précipitations des stations de la zone d'étude est évidemment méditerranéen, avec un minimum d’été en juillet-août accentué partout, même dans la zone la plus arrosée ; les précipitations moyennes mensuelles de juillet, mois le plus sec (P min), oscillent entre 1 mm (Ghazaouet, Béni Saf, Zenata) et 7,5 mm (El Aricha) pour l’ancienne période et entre 0,7 mm (Béni Saf) et 6,4 mm (El Aricha) pour les données récentes.