الموضوع:صيانة وترميم الجلود الفنية

تمهيد:

الجلد هو مادة طبيعية يشكل با الاعتماد على العديد من العمليات تسمى الدباغة تحول باطن  او ادمة الجلد  الى مادة غير متعفنة  مقاومة للماء  وتمنحه خواص فيزيائية  تساعد على استعماله وللجلد وجهان مختلفان  جانب خارجي متجانس  ومتماسك  ادكن من باطنه  والجانب اللحمي افتح لونا اسفنجي  المظهر يشكل الطبقة الداخلية  وهو مادة عالية المرونة وله قابلية التشكيل ،يبدا بفقدان خصائصه  عند فصله  عن جسم  الحيوان خاصة  الخواص الميكانيكية  التي لا يمكن الحفاظ عليهاالا من خلال عمليات تصنيع تتضمن تباتها

تعتبر صناعة الجلود  من النشاطات القديمة التي عرفها  الانسان  وتتعلق  بحرفة الدباغة والحضارة الإسلامية اكتر الحضارات التي استغلت جلود الحيوانات ،اهم الجلود المستخدمة  جلد البقر الافعى الابل الغنم الماهز وجلد الغزال من اغنى أنواع الجلود

الدباغة:

هي عملية تحويل الجلد المنزوع ،بعد إزالة الشعر و الصوف عنه الى مادة غير متعفنة متماسكة قليلة  المسامات  بمساعدة من  بعض المواد الكيميائية وتقسم الدباغة باستخدام الزيت او الدهن

تركيبة الجلود :

يتكون الجلد من 64/ماء،33/ مواد دهنية،5/ املاح معدنية،ومواد أخرى.

اما طبقاته تتمتل في

البشرة،هي الطبقة الأولى التي يعتمد عليها الحيوان في الدفاع أي التي تتعرض الى الخدوش و الضغط الخارجي.

الادمة:

تعتبر الجزء الأساسي و الهام من الجلد  حيت تكون ما يشبه النسيج المحبوك  تختلف الحبكة( متانة وسمك والمرونة باختلاف نوع الحيوان.

الطبقة اللحمية:

تمتل النسيج رابط المسؤول عن ربط الجلد بالجسم ويتكون من خلايا دهنية واوعية دموية............

عوامل تلف الجلود:

الفطريات:

تتعرض لها الجلود الغير المدبوغة بكترة  خاصة عند ارتفاع نسبة الرطوبة  اكتر من 68/ فتصبح معرضة لتكاتر العفنيات  بسهولة  وفي حالة عدم السيطرة على نسبة الرطوبة نستعمل مادة تمنع دلك وهي fongicides.(فاطمي عائشة ص 106)

القوارض:

تعد من بين اخطر العوامل التي تاتر بشكل كبير على ضياع وتاكل الجلود والتي تعرف بالكائنات دات فم مسنن متل الجردان ،كما انها تترك على الجلود بقع سوداء اللون ويمتل هدا العامل سريع التاقلم مع اختلافات الحرارة و الرطوبة و الإضاءة التي تساعدها على الانتشار و التكيف تحت أي ضروف(فاطمي ص106)

الحشرات:

تمتل كائنات صغيرة متعددة الأنواع و الاشكال و الاججام منها التي ترى بالعين المجردة ومنها التي ترى بالاجهزة (الميكروسكوب ،العدسات...)كما تنقسم الى نوعين حشرات سطحية الضرر كا صراصير،سمك الفضي....اما حفارة الانفاق كانمل الأبيض وكل هده الحشرات مصدرها الغداء حيت تؤدي الى ترك بقايا مواد غدائية والفضلات التي تسبب تبقعا لسطح الجلود(

الكائنات الحية الدقيقة:

هي عبارة عن ميكروبات صغيرة ترى بالمجهر،لكن ما تخلفه يكون مرئيا وتعد من بين العوامل الاكتر خطورة على المواد لانتشارها بسرعة في الوسط أي تنتقل مع الهواء في كل الاتجاهات مما ينتج عنها افراز انزيمات متخصصة منها انزيم lipase الدي من خلاله تستطيع تكسير بروتين الجلود اد تعتبر هده الانزيمات مواد عضوية معقدة تتحسس بشكل كبير بالتغير في درجة الحرارة و الحموضة (مصطفى مصطفى السيد ص 58-66).

البيكتيريا:

تمتل الكائنات وحبيدة الخلية لاتحتوي على الكلورفيل الخضراء،تتميز بسرعة انقسامها وتكاترها مع قدرتها على التجرتم لمقاومة حالة الجفافكنوع دفاعي لكن في نفس الوقت لها دور كبير في تلف الجلود خاصة عند ارتفاع نسبة ودرجة الحرارة والرطوبة مصطفى مصطفى السيد يوسف،صيانة المخطوطات علما وعملا،عالم الكتب،2002،ص66-58.

عيوب التصنيع:

تحدت هده العوامل من خلال تغيير نسب المواد الكيميائية  المعالجة للجلود.

تحدت عند سلح الجلد عن اللحم وتبقى بقايا الشعر يادي الى تلفها ونمو الكائنات الحية عليها،عند غسل الجلد وعدم تنظيفه جيدا وبصورة غير صحيحة يادي الى تلفه.

تحدت أيضا عن طريق نقع الجلود وتكون بعدة طرق  في الملح ،الطحين او الحليب ومشتقاته لفترة أطول التي بها تتعرض للبكتيريا،إضافة الى دلك في حالة إزالة الشعر بواسطة الحجر الكلسي ينتج عنه التشقق  وتمزق في الالياف الجلدية عند استعماله بشكل خاطئ(حنان فوزي شكوري،تاتير العوامل الطبيعية على المواد الجلدية،أنواع الصيانة وطرق الحفظ ،مجلة الملوية للدراسات التاريحية و الاثار،المجلد 04العدد 8،2018،ص23.

العوامل الفيزيوكيميائية:

درجة الحرارة:تظهر عندما نجد الرطوبة اقل من40/ تكون حالة الحفظ في بيئة جافة والتي تادي الى ظهور عدة اعراض منها التشقق الالتواء والتصلب.

شدة الضوء:

يعمل على تحلل وتفاعل التراكيب الجزئية للمواد العضوية التي تعتبر من المواد الاكتر عرضة للتلف وحساسية من نسبة الضوء التي بدورها تضعف الالياف الجلدية)فاطمي عائشة ص107-108).

الرطوبة النسبية:

من اعراضها ظهور بقع سوداء على سطح الجلود وتاكلها،تغير الوان الصور الموجودة عليها وهده المظاهر تنتج عندما تكون في درجة عالية من الرطوبة النسبية 68/)فاطمي ص107-108)

التنظيف:

التنظيف الميكانيكي:

باستخدام ماكنة التنظيف با الشفط  تستخدم مع الجلود نصف مدبوغة دات الاصطح الناعمة وتكون عن طريق وضع قطعة شاش وتمرير خرطوم  الشفط أعلاه ويتم استخدام الفرش الصلبة مع المناطق دات المقاومة الكبيرة.

التنظيف الميكانيكي بسفح الهواء:باستخدام مواد مختلفة متل كربيد السيليكون في حالة الاتساخات الصلبة ،كما يمكن استخدام بيكاربونات الصوديوم مع الاتساخات الأقل صلابة،تحمل الحبيبات عبر خرطوم في مجرى الغاز الجاف بضغط متوسط.

الموجات فوق الصوتية :هي موجات فوق الحد الدي يمكن تحمله من طرف الانسان ،هدا الأخير يساعد في الإسراع وادابة جزيئات الاتساخات كما تعتبر الموجات فوق الصوتية مفيدة في عمليات الشفط اد تمكن من إزالة بقايا كيميايات التنظيف.

التنظيف الرطب:

التنظيف با الماء:

هو عن طريق استخدام الماء

التنظيف بلليزر:

الاختلاف الأساسي مابين التنظيف التقليدي والتنظيف بلليزر ، يكمن في درات الظوء او الفوتونات  التي يمكن ان تميز  مابين الاتساخات  و الطبقة الاصلية  اسفلها  مما يتيح للمرمم  التحكم  في مستوى  التنظيف  المطلوب للسطح.

إزالة التبفعات:

تعتمد بدرجة الأولى على الادابة  و الاستخلاص  او استخدام مواد التبييض وفي كلا الطريقتين تستخدم  المحاليل و المنظفات  ويتم الاستخلاص بلغسيل  في احولض الغسيل  ،تنقسم المنظفات و المحاليل الى منظفات عضوية،مائية،محاليل التبييض .

بقع الشموع تزال بلبنزين مع استخدام أوراق النشاف و مكوات حرارية .

الاحبار:

يستخدم لازالتها المديبات و الكيمياويات المناسبة  متل الكحول الايتيلي و النشادر ومحلول حمض الاوكزاليك المخفف.

بقع الحديد: تستخدم مادة الاكيت المخلوطة بلماء

الفرد وإزالة التجعدات:

تعتمد هده المرحلة على إعادة المحتوى المائي المفقودة عن طريق :

الجلود العادية/

توضع في صندوق محكم الغلق به بخار الماء يترك حتى يلين تفرد الجلود تم توضع  تحت الاتقال حتى تستوي تم تدهن بطبقة خفيفة من زيت السمك البارد.

لفائف الجلد:

تغمر في محلول مركز تترك حتى تتشرب تم ترفع  لتجف  تم تدهن بلباغة وتكرر العملية  حتى تنفرد تم توضع في صندوق به بخار الماء.

إزالة التجعدات:

عن طريق رشها بمحلول تم تترك حتى تتشرب ويكسب الليونة تم تشد بشكل بسيط  تم ترش بمحلول اليوريا وتوضع بين ورقتين مشبعتين بشمع البرافين وتترك حتى تجف.(التجاني مياطة ص50-53.

معالجة الإصابات الحشرية :

يستخدم أسلوب التبخير  ببعض المواد الكيمياوية للقضاء على الحشرات التي تصيب الجلود  ويجب  متابعة حالة  الجلود الاثرية بعناية وبعد عملية التبخير وتدوين مدى فاعلية كل مادة للقضاء على الحشرات.

إزالة الحموضة:

يستخدم محلول لاكتات البوتاسيوم(عبد الناصر بن عبد الرحمان الزهراني ،محسن محمد صالح،منهجية الترميم في الحفائر الاثرية الرياض ص366.

علاج التمزقات )استعمال الورق الياباني

تقوية الجلود:

تقوى الجلود بعد تطريتها وفردها  بمحلول غراء الجيلاتينألاستعادة ليونتها وتطريتها اد يمكن تقويتها وتتبيتها  على قطع من قماش خفيف من خلال تنظيفها  من العوالق  بفرشات ناعمة او قطعة اسفنج مبلل،تتبت بعد تقويتها من حوامل القماش الخفيف كاشاش  باستخدام  محلول من السيليلوز مع الماء لان الحشرات لا تنمو عليه لعدم صلاجيته للغداء..

حفظ الجلود:

تحفظ الجلود عن طريق :

حمايتها من عوامل التلف الجوي الغازات و الاتربة ويكون ب:

النظافة الدورية للمحازن  ،إيصال الهواء الى مخازن الجلود، التحكم في العناصر البيئية الطبيعية  عن طريق توفير درجة الحجرارة مابين 18-20/ ورطوبة55-60/ واقل من 50 لوكس للاضاءة باستحدام الأجهزة المماتلة.

في حالة تارتفاع  نسبة الرطوبة،يستخدم جال السليكا و كلوريد الكالسيوم

عبد الرحمان رزيق طرق حفظ التحف  الجلدية بمخازن المتاحف  مخزن متحف الاتار  القديمة نمودجا، مجلة هردوت للعلوم الإنسانية و الاجتماعية المجلد 06 العدد 02  2022 ص268