# L’apport de la biotechnologie en OCE : Air abrasion 2026

Plan du travail :

1.	Introduction

2	L’air abrasion

2.1	Historique

2.2	Définition

2.3	Caractéristiques physico-techniques de l’air abrasion

2.3.1	Le type de gaz

2.3.2	La pression et le débit des particules

2.3.3	Le type, la taille et la forme des particules

2.3.4	La taille et l’angulation de la buse

2.3.5	La distance entre la buse et la surface dentaire

2.4	Mécanisme d’action de l’air abrasion

2.5	Description du système d’air abrasion

2.5.1	Composants principaux

2.5.2	Composants accessoires

2.5.2.1	Miroir intra-oral résistant à l'air abrasion

2.5.2.2	Sand-trap®

2.5.2.3	Système d'évacuation à très haut volume

2.5.2.4	Micro-Vibes 2®

2.5.3	Fonctionnement

2.5.4	Rôle de l’eau

2.6	Différents systèmes

2.6.1	Air flow prep K1®, EMS

2.6.2	RONDOflex® plus 360, Kavo

2.6.3	AquaCare®, Velopex

2.6.4	PrepStart®, Danville Materials

2.6.5	MicroEtcher IIA®, Danville Materials

2.6.6	PrepMaster®, Groman Dental

2.7	Avantages

2.8	Inconvénients

2.9	Indications de l'air abrasion en Odontologie Conservatrice/Endodontie

2.9.1	Aide au diagnostic

2.9.2	Lésion carieuse de classe I, III, IV et V

2.9.3	Lésion carieuse de classe Ⅴ

2.9.4	Réparation d'un joint composite / amalgame

2.9.5	Élimination des restaurations composites

2.9.6	Lésion cervicale d’usure

2.9.7	Traitement des défauts de l’émail

2.9.7.1	Fissures

2.9.7.2	Micro taches

2.9.7.3	Dysplasies de l'émail

2.9.7.4	Dent ébréchée

2.9.8	Autres applications en odontologie

2.9.8.1	Lésions des sillons

2.9.8.2	Lésions carieuses des dents temporaires

2.9.8.3	En endodontie

2.10	Limites d’utilisation

2.11	Contre-indications de l'air abrasion

2.12	Protocole de l’utilisation de l'air abrasion

3     Perspective et innovation

3.1 Nouvelle poudre bioactive

3.2 Dimension des particules de l’ air abrasion

3.3 L’intérêt de l’intelligence artificiel dans l’air abrasion

3.4 Ergonomie et confort

4	Conclusion

5	Bibliographie

# Introduction

L’air abrasion, créée par le Dr R. Black dans les années 1950 comme alternative à l’instrumentation rotative, retrouve aujourd’hui sa place grâce à la dentisterie préventive et minimale. Elle s’intègre aux trts conservateurs fondés sur l’économie tissulaire et les avancées en cariologie et matériaux.

# L’air abrasion

# Historique

Développée par Black en 194, introduite avec l’AirDent unit en 1951, visait à remplacer l’instrumentation rotative en réduisant l’inconfort ; abandonnée avec les turbines dans les années 60, elle connaît un regain d’intérêt depuis 1990 grâce aux progrès en restauration adhésive.

# Définition

C’est une technique µ-invasive utilisant un jet de poudres à grande vitesse pour une action prophylactique (aéro-polissage) ou abrasive, appelée (air µ-abrasion/préparation cinétique de la cavité.

# Caractéristiques physico-techniques de l’air abrasion

# Le type de gaz

Air comprimé est utilisé comme propulseur, tandis que le CO₂ reste le seul gaz cliniquement utilisé ; l’hélium, + performant en coupe, pourrait réduire le temps de trt malgré une méthodologie encore imprécise.

# La pression et le débit des particules

Air comprimé variant entre 40 et 160 psi, avec pression optimale de 60–80 psi (Al₂O₃ : 27,5 µm), débit poudre/air constant pour assurer efficacité de coupe, confort du patient et bonne visibilité clinique.

# Le type, la taille et la forme des particules

Différentes poudres sont utilisées : Al₂O₃ très abrasif mais peu sélectif, reste le plus courant pour l’éviction, poudres plus sélectives (résines polycarboxylates, billes de verre) préservent les tissus sains ; l’efficacité dépend de la taille (27–50 µm) et la forme : anguleuses (émail), sphériques (dentine cariée).

# La taille et l’angulation de la buse

Ø et l’angulation des inserts influencent la largeur, la profondeur et la précision de coupe : un embout de 0,38 mm est adapté aux zones fines, tandis qu’un de 0,48 mm approfondit la coupe ; une angulation de 80° optimise l’efficacité, alors que 45° ou 60° conviennent aux zones superficielles ou linguales.

# La distance entre la buse et la surface dentaire

Distance buse/dent (0,5–2 mm) influence forme et profondeur de cavité : à 2 mm, la préparation est précise avec murs verticaux, tandis qu’une distance + grande élargit la coupe mais la rend moins profonde et moins contrôlée.

2.4	Mécanisme d’action de l’air abrasion

L’air abrasion transforme l’énergie mécanique en énergie cinétique pour projeter de Al₂O₃, efficace sur les substrats durs (émail/dentine saine, céramique, émail carié), mais - performante sur les matériaux ductiles (dentine cariée, Ag) car leur faible dureté ralentit la coupe.

# Description du système d’air abrasion

# Composants principaux

Composé d’une unité (moteur, compresseur, réservoir, régulateur air/poudre), d’une pièce à main semblable à celle conventionnelle, projette le mélange air/abrasif via pédale, nécessitant une aspiration efficace pour éviter l’accumulation de poudre.

# Composants accessoires

# -Miroir intra-oral résistant à l'air abrasion- Sand-trap® - Système d'évacuation à très haut volume- 	Micro-Vibes 2®

# Fonctionnement

Fondé sur l’eau, la poudre et l’air comprimé, fonctionne selon 2 principes : mélange air-poudre dirigé par un déflecteur (RONDOflex®), ou agitation de poudre par simple flux d’air, régulée par une vis.

| Accessoire | Fonction Principale | Détails Clés |
| --- | --- | --- |
| Miroir CrystalAir® | Vision indirecte résistante à l’abrasion | Tête inox plaquée or, autoclavable, garantie à vie, pas de buée. |
| Sand-trap® | Piège les particules abrasives | Sphère souple fixée à l’aspiration, empêche l’inhalation de poudre. |
| RapidVac® | Aspiration très haut débit | Élimine les particules de l’air ambiant, continue après le soin. |
| Micro-Vibes 2® | Application précise de matériaux | Stylo vibrant, idéal pour la résine, plus efficace qu’un pinceau. |

# Rôle de l’eau

1ère unités d'air abrasion, sans eau, produisaient beaucoup d’aérosols, posant des problèmes d’aspiration ; l’ajout ultérieur d’un spray à eau a permis de recentrer le flux de particules hydrophobes, rendant le jet abrasif plus précis, - irritant et mieux aspiré.

# Différents systèmes

| Système | Fabricant | Forme / Ergonomie | Type de buse / inserts | Granulométries | Types de poudres | Spécificités | Stérilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air Flow Prep K1® | EMS | Petit unit type détartreur | 1 insert | 27 µm | Oxyde d'alumine | Flux air + eau, flux réglable | Non précisé |
| RONDOflex® Plus 360 | Kavo | Pièce à main adaptable à la connexion turbine | 4 inserts (Ø0.46/0.60 mm; angulation 90°/110°) | 27 et 50 µm | Oxyde d'alumine | Rotation 360°, spray eau, compact | Thermo- désinfectable, autoclave 135° |
| AquaCare® | Velopex | Ergonomique, légère | 3 embouts jetables (standard, Plus, iTip) | 29 et 53 µm | Oxyde d'alumine, bicarbonate, Sylc® | Flux sec/humide, pédale 3 positions, cabine sablage | Stérilisable |
| PrepStart® | Danville | Petit unit + option PowerPlus | 3 inserts (Ø 0.15, 0.19, 0.26 mm), angulation 45° à 120° | 27, 50, 90 µm | Oxyde d'alumine | Version H₂O: spray eau, air 135 psi | Non précisé |
| MicroEtcher® IIA | Danville | Pièce à main fine, pivot 360° | 2 buses (0.32 et 0.48 mm), angle 60° | 50, 85, 90 µm | Oxyde d’alumine, perles de verre | Bonne visibilité, interchangeable | Autoclavable |
| PrepMaster® | Groman Dental | Jetable, adaptable turbine | Embout prérempli | 27 µm | Oxyde d’alumine | Jet via bouton, 80 psi | Jetable |

# Avantages

- Rapidité et efficacité de coupe

Technique rapide pour découper les tissus durs comme la céramique, offre des cavités précises, mais nécessite un réglage optimal et une utilisation discontinue pour préserver confort et efficacité.

# Traitement à minima

Élimination couche/couche tout en préservant l’émail sain, permet des préparations ultraconservatrices et peu invasives, idéales en µdentisterie, pour réparer d’anciennes restaurations sans perte tissulaire.

# Traitement atraumatique

Meilleur confort en éliminant chaleur, pression, vibrations et bruit, tout en réduisant dlr, besoin d’anesth (jusqu’à 90 %) et risque de µ-fractures, contrairement aux instruments rotatifs + invasifs et bruyants.

# Confort dans la procédure

L’air abrasion réduit les tensions musculaires du praticien en permettant une coupe à distance, sans pression directe ni maintien prolongé des doigts pendant l’éviction carieuse.

# Méthode alternative efficace pour certains types de patients

Indolore, silencieuse et sans vibrations, l’air abrasion évite l’anesth, réduit le stress, facilite les soins chez les patients phobiques, sensibles ou médicalement fragiles, améliorant ainsi l’acceptation et la productivité des trts.

# Technique de collage amélioré

Création des cavités idéales pour les restaurations adhésives, mais seule ne garantit pas une étanchéité optimale ; combinée au mordançage acide, elle renforce l’adhérence et réduit les micro-fuites.

# Technique biocompatible

L’air abrasion, biocompatible et peu agressive, préserve la pulpe grâce à une faible élévation thermique et un risque minimal d’effets indésirables, surtout avec spray et particules fines.

# Inconvénients

- Procédure difficile

Visibilité altérée et prive du guidage tactile, rendant la précision dépendante du contrôle visuel du jet, d’où la nécessité d’une bonne aspiration, d’un équipement adapté et d’une formation spécifique.

# Efficacité moindre sur la dentine cariée

Manque de sélectivité pour la dentine cariée, ce qui peut entraîner une sur-préparation, mais l’usage de poudres “Sylc®” améliore la précision et favorise un trt plus conservateur et atraumatique.

# Pollution de l’air par la poudre d’alumine

Malgré l’approbation FDA, l’air abrasion expose à un risque respiratoire par dispersion de particules, atténué par les progrès techniques et l’usage de protections comme digues, masques et aspiration efficace.

# Indications de l'air abrasion en Odontologie Conservatrice/Endodontie

|  | Résumé explicatif |
| --- | --- |
| Aide au diagnostic | Élimination sélective des colorations/fissures sans perte d’émail (préparation exploratrice – Nash). |
| Lésions carieuses classe I, III, IV, V | Indiquée pour cavités petites; classe II possible en tunnel chez praticiens expérimentés. |
| Classe V – Site 3 | Parfait pour zones sensibles (collets) sans anesthésie, sauf hypersensibilité. |
| Réparation joints composite/amalgame | Corrige les bords défectueux, préserve tissu sain, prolonge la restauration. |
| Élimination restaurations composites | Retrait précis de composite défectueux tout en épargnant tissu sain. |
| Lésions cervicales d’usure | Traitement rapide/indolore par cadran des abrasions et abfractions. |
| Défauts de l’émail |  |
| - Fissures | Nettoyage minimal avant collage esthétique. |
| - Micro-taches | Élimination rapide des colorations superficielles de l’émail. |
| - Dysplasies de l’émail | Résultat esthétique en protégeant l’émail fragilisé. |
| - Dent ébréchée | Répare et renforce les bords incisifs fêlés. |
| Autres applications |  |
| - Lésions des sillons | Nettoyage doux pour diagnostic prophylactique avec basse pression/poudre fine. |
| - Dents temporaires (pédodontie) | Sans anesthésie; diminue stress et améliore coopération (ex : avec Carisolv®). |
| - Endodontie | Ouvre canaux calcifiés ou cavité sous couronne céramique. |

# Limites d’utilisation

Bien qu’utile en dentisterie conservatrice, est inadaptée aux préparations exigeant des formes nettes (Ag, inlays/onlays, couronnes) et inefficace sur les grandes cavités carieuses ou restaurations métalliques. Elle nécessite un matériel coûteux, encombrant, et ne remplace ni l’instrumentation rotative ni le mordançage acide.

# Contre-indications de l'air abrasion

CI chez les patients allergiques à la poussière, asthme ou maladies pulmonaires, ainsi qu’en cas de caries sous-G, chirurgie buccale ou parodontale récente. Elle expose à des risques graves comme l’emphysème sous-cutané ou l’embolie gazeuse si l’air comprimé pénètre les tissus ou les vaisseaux.

# Protocole de l’utilisation de l'air abrasion

Pièces à main à angles variés (45° à 120°) s’adaptent aux types de préparation, avec buses allant de Ø 200 à 800 μm selon la précision et profondeur désirées. Pour éviter les risques liés à l’inhalation d’Al₂O₃, une aspiration haute puissance et une digue sont recommandées, surtout chez les patients avec trouble  respiratoires.

3. Perspective et innovation :

3.1. Nouvelle poudre bioactive :

Bioactive Glass 45S5 (Bioglass® / Sylc™)

Utilisée en air abrasion pour l’élimination sélective de la carie et la promotion de la reminéralisation.

Préserve les tissus dentaires sains grâce à sa abrasivité modérée.

QMAT3 (verre bioactif modifié)

Poudre de verre bioactif moins dure que 45S5, adaptée pour l’abrasion d’adhésifs et de caries superficielles.

Favorise la formation rapide d’apatite et laisse une surface plus lisse.

Bioactive Fluoride‑containing Glass (ex. BioMinF®)

Verre contenant fluor et strontium pour renforcer la reminalisation et la résistance à l’acidité.

Idéal pour une approche conservatrice en air abrasion.

3.2. Dimension des particules de l’ air abrasion :

La taille des particules en air abrasion influence l’invasivité de la préparation dentaire : des particules plus petites (ex. 27 µm) permettent une abrasion plus contrôlée, limitant la perte de substance dentaire et produisant une surface plus lisse, tandis que des particules plus grosses (ex. 50 µm) entraînent des préparations plus larges et plus agressives.

3.3 l’intérêt de l’intelligence artificiel dans l’air abrasion :

L’intelligence artificielle en odontologie aide à optimiser le diagnostic et la planification des traitements, en analysant rapidement des données cliniques et radiographiques, et soutient des approches conservatrices comme l’air abrasion en identifiant précocement les caries et en personnalisant la stratégie thérapeutique.

3.4 Ergonomie et confort :

L’air abrasion moderne, avec ses unités portables et micro‑embouts, permet au praticien une manipulation précise et ergonomique, tout en réduisant la fatigue. L’absence de bruit, de vibrations et de chaleur augmente le confort du patient, diminue l’anxiété, facilite les interventions en pédodontie et peut réduire le besoin d’anesthésie

# 4 Conclusion

L’air abrasion, méthode sûre et efficace en odontologie conservatrice, ne remplace pas totalement l’instrumentation rotative mais en constitue un complément thérapeutique précieux.