[image: image1.png]


République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université AbouBakr Belkaid – Tlemcen

Faculté de Technologie

Département d’Hydraulique


Corrigé type de l’examen HU911 (Collecte des eaux usées)

1-  Que re présente a et b dans le model de Montana, comment procède-t-on à  leurs  calcule ?
2- Qu’est ce qu’une fréquence de pluie ?
3-  On se propose de dimensionner le collecteur d’égout d’une ville caractérisée par :

	· Population actuelle :NActuelle= 8000hab

· Taux de croissance (=0.02

· dotation AEP :250 l/had/jour
	· Pertes : 20%

· L’horizon projet n=20ans




a. Déterminer la population future pour un horizon projet n=20ans, et son débit maximal de rejet 

b. Dimensionner le collecteur principal (réseau séparatif) si sa pente est de I=0.5%. 

c. Déterminer la vitesse d’écoulement et la hauteur de remplissage de ce collecteur
d. Vérifier les conditions d’auto-curage pour ce collecteur
13PTS
	Paramètre évalué
	 

	Population actuelle 
	8000

	Taux de croissance
	0,02

	Horizon
	20

	Population d’avenir
	11888

	Dotation 
	250

	Pertes actuelles (%)
	20

	Rejet d’EU (l/hab/j)
	200

	Débit moy journalier Actuel Qma (l/s) 
	18,519

	Débit moy journalier d’avenir Qma (l/s)
	27,519

	Coefficient de point Actuel P
	2,081

	Coefficient de point d'Avenir P
	1,977

	Débit de pointe actuel (l/s)
	38,536

	Débit de pointe futur  (l/s)
	54,392


	VALEURS CALCULEES
	NOT
	 

	TRONCON D'EXUTOIRE CONSIDERE
	 
	collecteur

	DEBIT  DE POINTE
	Qp
	54,392

	PENTE MOTRICE
	I
	0,005

	DIAMETRE calculé
	Dcal(mm)
	275,326

	DIAMETRE RETENU 
	D
	0,3

	DEBIT A PLEIN SECTION
	Qps
	68,381

	VITESSE A PLEIN SECTION
	Vps
	0,967

	RQ
	 
	0,795

	rV
	 
	1,05

	rH
	 
	0,66

	DEBIT APPLIQUE
	 
	54,392

	VITESSE APPLIQUEE
	 
	1,016

	HAUTEUR DE REMPLISSAGE (cm)
	 
	19,8

	 
	 
	 


	VALEURS CALCULEES
	NOT
	B1

	TRONCON D'EXUTOIRE CONSIDERE
	 
	Collecteur

	longueur
	 
	100

	DEBIT ACTUEL A L'AVAL BV ACTUEL
	Qmact
	54,392

	CORRECTION
	COR
	0,000

	DEBIT CORRIGE
	Qcor
	54,392

	DEBIT A PLEIN SECTION
	Qps
	68,381

	VITESSE A PLEIN SECTION
	Vps
	0,967

	1ere CONDITION

	Rapport des vitesse pour H=0,5 F
	rv(0,5 F)
	1,000

	VITESSE A DEMI SECTION
	V(0,5 F)
	0,967

	V(0,5 F) > 0,7 DONC 1ERE CONDITION SATISTAITE

	2eme CONDITION

	Rapport des vitesse pour H=0,2 F
	rv(0,2 F)
	0,615

	VITESSE A  H=0,2 F
	V(0,2 F)
	0,595

	2 eme CONDITION PRESQUE REMPLIE V(0,2 F) > 0,6

	3eme CONDITION

	Rapport débit Rq=Qcor/Qps
	Rq
	0,795

	Rapport de remplissage 
	rH
	0,660

	3 eme CONDITION NON SATISFAITE CAR Rh > 0,2


SOLUTION








