Série de TD n° 06

Mécanique des Fluides I

Exercice 01

Déterminer la section d’un tuyau qui transporte 150m3 par minute d’eau à la vitesse moyenne de 5m/s. En déduire le débit d’écoulement massique.

Exercice 02

Si le débit d’écoulement dans une conduite convergente (de Φ=400mm à Φ=200mm) est de 252 litres par seconde ; déterminer les vitesses moyennes d’écoulement au niveau des deux sections.

Figure 1

Exercice 03

Deux canalisations A(Φ140mm) et B(Φ80mm) alimentent un

réservoir parallélépidique (2x3x5m3). La vitesse du fluide

en A est de 0.62m/s, celle en B est de 0.5m/s.

- Déterminer la vitesse de montée Vh de l’eau dans le réservoir.

- Quel est le temps de remplissage depuis h=0m ?

Exercice 04

Figure 2

On veut accélérer la circulation d’un fluide parfait

dans une conduite de telle sorte que sa vitesse soit

multipliée par 4. Pour cela, la conduite comporte

un convergent caractérisé par l’angle α (Figure 2).

- Calculer le rapport des rayons (R1/R2).

- Calculer (R1 - R2) en fonction de l et α.

- En déduire la longueur l. (R1 = 50 mm, α = 15°).

Exercice 05

Figure 3

Soit l’écoulement permanent et conservatif

d’un liquide incompressible dans la conduite

représentée sur la figure 3.

- Calculer la vitesse d’écoulement aux points :

A et B ; (VA , VB).

- Démontrer que VC’ > VC .

- Calculer d’ pour que VC’ soit le double de VC

Avec : Q=300 l/s ; D=500 mm ; d=200 mm ; q’=244 l/s.