Série de TD n° 07

Mécanique des Fluides I

Figure 1

Exercice 01

Un fluide parfait incompressible s’écoule d’un orifice

circulaire situé sur le coté d’un réservoir avec un débit

volumique qv=0,4 l/s. (Figure1)

Le diamètre de l’orifice d=10 mm est considéré très petit

par rapport au diamètre du réservoir (d<<D).

1- Déterminer la vitesse d’écoulement au niveau de l’orifice.

2- A quelle distance de la surface libre se trouve l’orifice ?

Exercice 02

Une huile de ρH=800kg/m3, considérée comme liquide parfait, s’écoule à travers une conduite horizontale en forme de cône convergent (Figure 2). Elle est équipée d’un manomètre en U, contenant du mercure ρM=13600kg/m3,

Figure 2

qui permet de mesurer la pression P1 à partir d’une

lecture de la dénivellation h.

Le débit d’écoulement qv= 0,4 l/s,

le diamètre de S1 : d1= 10mm,

la vitesse d’écoulement au niveau de S2 : V2=4.V1,

Patm=1bar.

1- Calculer la vitesse d’écoulement V1.

2- En déduire le diamètre d2.

3- Déterminer la pression P1 en bar.

4- Déterminer la pression P3 avec (Z1-Z3)= 1274 mm.

5- Déterminer la dénivellation h du mercure.

Exercice 03

Figure 3

De l’eau, considérée comme liquide parfait, s’écoule dans

le tube de Venturi du point A vers le point B (Figure3).

Afin de mesurer la pression PA au point A et la pression PB

au point B, deux manomètres gradués à colonne d’eau sont

connectés au Venturi.

On donne :

-  ZA= 0 m, ZB= 50 cm,

- niveaux mesurés : ZA’=3,061m, ZB’ =2,541m

- Patm=1bar.

- Les diamètres du tube : dA= 30 cm et dB=15 cm.

1- Calculer les  pressions PB au point B et PA au point A.

2- Déterminer la vitesse d’écoulement VB en fonction de VA.

3- Calculer la vitesse d’écoulement VB.