Série de TD n° 08

Mécanique des Fluides I

Figure 1

Exercice 01

Un liquide parfait, de densité 0.95, s’écoule avec un débit

de 0.01m3/s dans une conduite inclinée composée de 4

tronçons de diamètre d1=100mm, d2=75mm, d3=50mm,

d4=25mm (Figure 1).

1- Calculer les pressions en bar P1, P2, P3 dans les sections

transversales de la conduite, dont les positions des centres

sont : Z1=5m, Z2=4m, Z3=3m.

2- Tracer la ligne de charge et la ligne piézométrique au

niveau des points 1, 2 et 3 représentés sur la conduite.

(faites un schéma clair et propre sans échelle).

Exercice 02

Figure 2

On veut mesurer le débit d’eau dans une conduite. On

intercale un tube de venturi (D=6cm, d=2cm). (Figure 2).

La dénivellation h du mercure

dans un tube en U peut être mesurée avec précision.

1- Donner la relation de (PA-PB) en fonction de ,

, g, et h.

2- En faisant l’hypothèse que l’eau est un fluide parfait,

donner l’expression de la vitesse VA en fonction de (PA-PB)

et .

3- En déduire l’expression du débit volumique QV en

fonction de D, , , g, h.

4- Calculer QV pour une dénivellation h=5mm.

Exercice 03

De l’huile de viscosité dynamique 0.11Pas.s et de densité 0.932 s’écoule dans une conduite de diamètre 25cm et de longueur 1650m, à un débit de 19.7 l/s.

1- Déterminer la nature de l’écoulement.

2- Calculer la perte de charge dans la conduite.

Exercice 04

Du pétrole de densité d=0.9 et de viscosité dynamique μ=0,261Pa.s, s’écoule dans un pipe-line horizontal de diamètre D=25 cm est de longueur L, d'une station A vers une station B, avec un débit massique qm=18kg/s.(Figure3).

Figure 3

1- Déterminer  la nature de l'écoulement.

2- Appliquer la relation de Bernoulli entre A et B, en

considérant le pétrole comme un liquide réel.

3- Déterminer la longueur L maximale entre les deux stations A et B à partir de laquelle la chute de pression (PA-PB) dépasse 3 bar.

Exercice 05

Une huile de densité 0.896 et de viscosité dynamique 0.7Pa.s, circule dans une conduite de diamètre 100mm (de A vers L), avec un débit de 2.5 l/s. (Figure 4)

Les longueurs des tronçons rectilignes de la conduite sont :

[AB]=6m [CD]=12m [EF]=5m [GH]=4m [IJ]=7m [KL]=8m

La conduite est équipée de :

Figure 4

2 coudes à 45° [BC] et [DE] : coefficient

de perte de charge Kcoude45° =0.2 ;

2coudes à 90° [FG][JK] : Kcoude90° =0.3 ;

1 coude à 180° [HI] : Kcoude180° =0.4.

La pression d’entrée PA=3bar.

1- Calculer le coefficient de perte de

charge linéaire λ.

2- Calculer les pertes de charges linéaires

ΔPlinéaire et singulières ΔPsingulière.

3- Déterminer la pression de sortie PL.

Exercice 06

Deux conduites, placées en série, de diamètres d1=100mm, d2=200mm, et de longueurs l1=200m, l2=300m reliant deux réservoirs dont les surfaces libres du liquide sont considérées constantes (H1=200m, H2=100m). Figure 5.

Les coefficients de pertes de charge singulière sont : KS1=0.5 ; KS2=0.1 ; KS3=0.6.

Le coefficient de pertes de charge linéaire est calculé par la formule : λ=0.02+(0.5/d) avec d est le diamètre de la conduite en mm.

Calculer le débit volumique.

Figure 5